- Πανεπιστήμιο Πατρών - Πολυτεχνική Σχολή

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Τεχνολογία Προηγμένων Ψηφιακών Κυκλωμάτων & Συστημάτων:

Προβλήματα Σε Τransmission Lines

πηγη: Site που συστήνεται από βιβλίο Daly:

http://student.mit.edu/catalog/m6b.html#6.374

Τομέας Η/Υ

Αίσωπος Κωνσταντίνος	Α.Μ. 4723	έτος 5ο

e-mail:                         kaiswpos@upnet.gr

#### ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1

#### Μια transmission line αποτελείται από τον αγωγό σήματος (επαγωγής Ls / μονάδα μήκους)  και αγωγό επιστροφής (Lr / μονάδα μήκους). Το Ls θεωρείται συγκρίσιμο με το Lr.  Βρείτε τις σχετιζόμενες με την γραμμή εμπεδήσεις.

#### TRANSMISSION LINES με αγωγό επιστροφής

· Μέχρι στιγμής θεωρούσαμε ότι το μονοπάτι επιστροφής μιας transmission line έχει μηδενική επαγωγή, δηλ. το μοντέλο είχε ως εξής:

Για τα ομοαξονικά καλώδια το παραπάνω μοντέλο είναι αρκετά πιστό στην πραγματικότητα, καθώς έχουν Lr << Ls.

· Στην πραγματικότητα όμως όλες οι γραμμές έχουν ορισμένη μη μηδενική επαγωγή στον αγωγό επιστροφής. Θα φτιάξουμε λοιπόν ένα νέο μοντέλο στο οποίο θα χωρίσουμε την επαγωγή ανά μονάδα μήκους L σε ποσότητες Ls και Lr :

Ls ® επαγωγή ανά μονάδα μήκους για αγωγό σήματος

Lr ® επαγωγή ανά μονάδα μήκους για αγωγό επιστροφής

Το νέο μοντέλο έχει ως εξής :

Ισορροπημένη ή συμμετρική transmission line είναι εκείνη για την οποία Ls = Lr

#### 8ΕΜΠΕΔΗΣΗ TRANSMISSION LINE ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΛΑΒΟΥΜΕ ΥΠΟΨΗ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΕΠΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ :

##### α) Differential mode εμπέδηση :

Ένα σήμα που εφαρμόζεται διαφορικά στην είσοδο του μοντέλου μας, βλέπει τη γραμμή ως εξής :

Leqdx = Lsdx + Lrdx 						(1)

Ceqdx=Cddx+110,5Ccdx+10,5Ccdx=Cddx+0,25Ccdx	(2)

1∧2⇒Zo=LeqdxCeqdx12=Ls+LrCd+0,25Cc12

##### β) Common mode εμπέδηση :

Αν ενώσουμε τους 2 αγωγούς της γραμμής και τους οδηγήσουμε με το ίδιο σήμα, το προκύπτον common – mode σήμα θα δει τη γραμμή ως εξής :

Δηλ. δεν θα δει τον Cd !

Leqdx=11jω Lsdx+1jω Lrdx⇒Leqdx=LsLrLr+Ls		(3)

Ceqdx = 0,5Ccdx + 0,5Ccdx   = Cc 				(4)

3∧4⇒Z1=LeqCeq12=LsLrLr+LsCc12

#### ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2

#### Προσδιορίστε την συμπεριφορά της συμμετρικής γραμμής, αγνοώντας την αμοιβαία επαγωγή, του σχήματος που ακολουθεί για…

#### 1) Μοναδιαία Βηματική Είσοδο

#### 2) Μοναδιαία Βηματική Είσοδο αν τα source – destination είναι συνδεδεμένα με ξεχωριστό  ground connection

#### 8ΒΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

(Δεν έχω ακόμα λάβει υπ’ όψη μου αμοιβαία επαγωγή)

Λόγω του ότι η γραμμή συμμετρική, όταν εφαρμόσω μοναδιαία βηματική στην είσοδο της γραμμής, (differential –mode) ίσα ποσά τάσης θα πάνε προς τις ίσες επαγωγές των αγωγών σήματος και επιστροφής.

Συνεπώς, σχετικά με το ground στον τερματισμό της γραμμής, η Vs θα ανέβει κατά μισό volt, ενώ η Vr θα πέσει κατά μισό volt :

Το κύμα διαδίδεται με τρόπο ισορροπημένο και είναι : Is = – Ir μέχρι που να φτάσει στο σημείο τερματισμού της γραμμής όπου …

Αφού έχω ταιριασμένη αντίσταση στο τέλος της γραμμής, η V3 είναι μια «καθυστερημένη έκδοση» της Vτ

Αν δεν υπάρχει άλλη σύνδεση μεταξύ των source και termination τελικά έχω Vr = 0, V3 = 1 και ισορροπία επιτυγχάνεται

Αν όμως υπάρχει ξεχωριστό ground connection μεταξύ source και termination τα πράγματα γίνονται πιο πολύπλοκα :

… καθώς η ισορροπία δεν επιτυγχάνεται αμέσως, λόγω του ότι η πτώση τάσης κατά μισό volt κατά μήκος του σχηματιζόμενου ground loop, έχει σαν συνέπεια ένα common mode ρεύμα να πάει από το destination στο source (σε πρώτη φάση). Στη συνέχεια το κύμα αυτό ανακλάται από το source (με συντελεστή ανάκλασης που εξαρτάται από την common mode εμπέδηση της πηγής) και μετά υφίσταται συνεχείς ανακλάσεις από την πηγή προς το τέλος της γραμμής και αντιστρόφως. Όταν τελειώσει αυτό το πήγαινε – έλα θα αποκατασταθεί ισορροπία. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν έχω 2 κύματα : το common mode wave (που προέκυψε λόγω του ξεχωριστού ground commection) και το differential – mode κύμα (που είχα αρχικά λόγω βηματικής απόκρισης). Άρα, λοιπόν, πέρα απ’ την καθυστέρηση στην αποκατάσταση της ισορροπίας, προκύπτει και το πρόβλημα της ανταλλαγής ενέργειας μεταξύ των 2 αυτών κυμάτων.

λύση; à σωστός τερματισμός του differential και του common mode στο receiver, ώστε να μην έχουμε reflections (με ταίριασμα αντιστάσεων κλπ.)

#### 8ΕΜΠΕΔΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠ’ ΟΨΗ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΕΠΑΓΩΓΗ:

Λαμβάνοντας υπ’ όψη το Μ και θεωρώντας Ls = Lr (δηλ. συμμετρική γραμμή) το μοντέλο γίνεται :

##### α) Differential mode εμπέδηση :

VD=V1−V22

Όταν εφαρμόζω στην είσοδο της γραμμής differential – mode σήμα, οι αγωγοί σήματος και επιστροφής διαρρέονται από ρεύματα ίσα και αντίθετα Þ η πτώση τάσης κατά μήκος της αμοιβαίας επαγωγής έχει αντίθετη κατεύθυνση από αυτή της επαγωγής Þ το differential mode signal βλέπει επαγωγή μειωμένη σε L – M

Αν κάνουμε Kirchoff βρίσκουμε :

ZD=VDI1=L−MC+Cd12, όπου VD=V1−V22		(5)

##### β) Common – mode εμπέδηση :

VC=V1+V22

εφαρμόζω στην είσοδο της transmission line common – mode σήμα

ß

οι αγωγοί σήματος και επιστροφής διαρρέονται από ρεύματα ίσα και της ίδιας φοράς

ß

η πτώση τάσης κατά μήκος της αμοιβαίας επαγωγής έχει την ίδια κατεύθυνση με αυτή της επαγωγής

ß

το common – mode signal βλέπει επαγωγή αυξημένη σε L + M

Αν κάνουμε Kirchoff βρίσκουμε :

Zc=VcI1=L+MC−Cd12   , όπου Vc=V1+V22		(6)

Από (5) και (6) συμπεραίνω ότι στον Cd  Þ ΖD æ και Ζc

ΑΡΑ παίρνω καλύτερη transmission line, μειώνω αντίσταση στο δρόμο του σήματος που θέλω να μεταδώσω και αυξάνω αντίσταση στο δρόμο του ανεπιθύμητου common – mode wave. (βλ. προηγούμενη εφαρμογή)