ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΥΠ

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ κ΄ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΚΟΥΛΟΥΡΗς ΑΝΤΩΝΙΟς      ΑΜ:4892

ΕΞΟΜΙΩΣΗ TRANSMISSION LINE ΜΕ SPICE

Σκοπός της συγκεκριμένης παρουσίασης, είναι η εξομοίωση με τη βοήθεια του Spice μιας transmission line, για συγκεκριμένους χρόνους ανόδου.

Το βασικό module μιας transmission line φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα:

Για την εξομοίωση, θεωρούμε το μοντέλο της lossless transmission line, όπου R=0 και επίσης τη διαροή της αγωγιμότητας g (leakage conductance) ίση με μηδέν. Τα μόνα στοιχεία λοιπόν που μένουν να προσδιοριστούν, είναι η χωρητικότητα c και η επαγωγή l του κάθε module.

Θεωρώντας ένα Αl1 wire, κατασκευασμένο σε 0.25 micron CMOS τεχνολογία, τοποθετημένο πάνω από το field oxide και με τη βοήθεια του πίνακα 4-2 του βιβλίου σελ. 143, προκύπτει για την χωρητικότητα c ανά μονάδα μήκους: c=(W*30+2*40) aF/μm. Επεξηγώντας λίγο παραπάνω τη σχέση, το W αναφέρεται στο πλάτος του καλωδίου, το 30 στην area capacitance (parallel plate) σε aF/μm2, το 2 στις 2 πλευρές του καλωδίου και το 40 στην frige capacitance σε aF/μm.

Προκειμένου για τον υπολογισμό της επαγωγής l για ομοιόμορφο διηλεκτρικό SiO2, ισχύουν τα ακόλουθα: Όπως είναι γνωστό, η χωρητικότητα c και η επαγωγή l, ανά μονάδα μήκους ενός wire, σχετίζονται με τη σχέση cl=εμ. Τα ε (permitivity) και μ (permeability) αναφέρονται στο περιβάλλον διηλεκτρικό και δίνονται από τις σχέσεις ε=εrεο (όπου εr η σχετική διηλεκτρική σταθερά με τιμή 3.9 (αδιάστατο μέγεθος) και εο  η διηλεκτρική στεθερά του κενού ίση με 8.854*10-12 F/m) και μ=μrμο (όπου μr η σχετική μαγνητική επιδεκτικότητα με τιμή για τα περισσότερα διηλεκτρικά περίπου 1 και μο η μαγνητική επιδεκτικότητα του κενού ίση με 4π*10-7). Σύμφωνα με τα παραπάνω προκύπτει ότι      l=(3.9*8.854*10-12) * 4π*10-7 / c    pH/μm.

Για w=1μm =>  c=110 aF/μm και l= 0.39 pH/μm. Για να υπολογισθεί λοιπόν η χωρητικότητα και η επαγωγή του κάθε module αρκεί η γνώση του μήκους του. Θεωρώντας χρόνο tflight=50ps, μπορούμε να υπολογίσουμε το συνολικό μήκος L του wire αφού tflight=L/υ, όπου υ η propagation speed του wave μέσα στο Al1. Για Vin=Vstep σε μία lossless transmission line ισχύει ότι υ= co/( εr μr)1/2 ,όπου από σχετικό πίνακα του βιβλίου (4-6 σελ.149) προκύπτει ότι υ=10cm/ns. Τελικά εφαρμόζοντας τον τύπο tflight=L/υ, προκύπτει ότι το συνολικό μήκος του wire είναι L=5000μm.

10 modules

Για τη περίπτωση που το πλήθος των modules είναι 10, τότε το μήκος του καθενός από αυτά είναι L10 =500μm και η αντίστοιχη χωρητικότητα και η επαγωγή είναι:   c’=110aF/μm * 500μm   =>   c’=55fF   και             l’=0.39 pH/μm  * 500μm   =>  l’= 195pH.

Επίσης για την εξομοίωση, αναγκαία είναι και η εύρεση της χαρακτηριστικής αντίστασης Zo του wire που δίνεται από την σχέση Zo=(l/c)1/2, η οποία βρέθηκε ίση με 59Ω. Τέλος, η περίπτωση που το wire είναι ανοικτό στην έξοδο εξομοιώθηκε με αντίσταση 1Τ.

Σύμφωνα με την παραπάνω παριγραφή, προέκυψε το ακόλουθο κύκλωμα:

Αμέσως μετά ακολουθούν οι εξομοιώσεις για διάφορους χρόνους ανόδου

● Zs=1/5*Zo   (11.8Ω)

Trise=12,5ps

Trise=25ps

Trise=50ps

Trise=100ps

Trise=150ps

● Zs=5*Zo (295Ω)

Trise=12.5ps

Trise=25ps

Trise=50ps

Trise=100ps

Trise=150ps

20 modules

Για τη περίπτωση που το πλήθος των modules είναι 20, τότε το μήκος του καθενός από αυτά είναι L20 =250μm και η αντίστοιχη χωρητικότητα και η επαγωγή είναι:   c’=110aF/μm * 250μm   =>   c’=27.5fF   και             l’=0.39 pH/μm  * 250μm   =>  l’= 97.5pH και με Zo=59Ω, όσο και προηγουμένως. Το αντίστοιχο κύκλωμα ακολουθεί αμέσως μετά όπως και οι αντίστοιχες εξομοιώσεις.

● Zs=1/5*Zo   (11.8Ω)

Trise=12,5ps

Trise=25ps

Trise=50ps

Trise=100ps

Trise=150ps

● Zs=5*Zo (295Ω)

Trise=12.5ps

Trise=25ps

Trise=50ps

Trise=100ps

Trise=150ps

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όπως εύκολα παρατηρούμε από τις αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις των 10 και 20 modules, ευδιάκριτες διαφορές παρατηρούνται για χρόνους trise μικρότερους του tflight (50ps). Οι διαφορές αυτές εντοπίζονται σε λιγότερα spikes και σε πιο λείες γραφικές παραστάσεις στην περίπτωση των περισσότερων modules.

Επίσης, μόνο ένα μικρό τμήμα από το εισερχόμενο σήμα των 5V εισάγεται στην γραμμή μετάδοσης. Το ποσό αυτό καθορίζεται από το διαιρέτη τάσης που σχηματίζεται από την αντίσταση πηγής και τη χαρακτηριστική αντίσταση Ζο:  Vsource = [Z0 / (Z0+Zs)] * Vin . Για την περίπτωση λοιπόν όπου Zs=1/5Ζ0 => Vsource=5/6*Vin => Vsource=4.167V  και όταν Zs=5Ζ0 => Vsource=1/6*Vin =>   Vsource=0.833V.