# ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Άσκηση πάνω στο φαινόμενο charge leakage.

ΧΟΥΝΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΕΙΡΗΝΗ

ΑΜ: 4976, ΕΤΟΣ: Ε1

ΤΟΜΕΑΣ: Η/Υ

Άσκηση 6.29/ Βιβλίο Rabay

Consider the circuit shown in figure 6.19.

- What is the logic function implemented by this circuit? Assume that all devices (M1-M6) are 0.5μm/0.25μm.

- Let the drain current for each device (PMOS and NMOS) be at 1μA for NMOS at VGS=VT and PMOS at VSG=VT. What input vectors case the worst case leakage power for each output value? Explain (state all vectors, but do not evaluate the leakage). Ignore DIBL.

- Suppose the circuit is active for a fraction of time d and idle for (1-d). When the circuit is active, the inputs arrive at 100MHz and are uniformly distributed (Pr(A=1)=0.5, (Pr(B=1)=0.5, (Pr(C=1)=0.5) and independent. When the circuit is in idle mode, the inputs are fixed to one you chose in part (b). What is the duty cycle d for which the active power is equal to the leakage power?

- Από το NMOS δικτύωμα, με βάση τους κανόνες που ισχύουν για την σχεδίαση CMOS, η λογική πράξη που εκτελεί το παραπάνω κύκλωμα είναι η (B+C)∗A.

- Για να αποφασίσουμε ποια είναι η δυσμενέστερη των περιπτώσεων για έξοδο low και έξοδο high, εξετάζουμε όλους τους πιθανούς συνδυασμούς εισόδων.

| A | B | C | OUT |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

Για έξοδο low, η χειρότερη περίπτωση είναι να παρουσιάζουν δύο τρανζίστορ leakage ρεύματα παράλληλα. Αυτό συμβαίνει για τους συνδιασμούς εισόδων ABC=110 ή 101.

Για έξοδο high, επίσης η χειρότερη περίπτωση είναι να παρουσιάζουν δύο τρανζίστορ leakage ρεύματα παράλληλα. Αυτό συμβαίνει για τους συνδιασμούς εισόδων ABC=100.

- Η εξίσωση που περιγράφει την ισότητα που επιθυμούμε, είναι η εξής:

d*Pactive=(1-d)*Pleakage (1)

Η ισχύς όταν το κύκλωμα είναι active (Pactive) δίνεται από την σχέση:

Pactive=α0->1*CL*f*(VDD)2

Οπου α0->1 οι μεταβάσεις από 0 σε 1. Έτσι έχουμε :

Pactive=18∗78∗50∗10−15∗100∗106∗2.52=3.4μW

Πρέπει στη συνέχεια να υπολογίσουμε το ρεύμα διαρροής Pleakage για την περίπτωση ABC=100. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε μέσω της σχέσης:

Pleakage=2* VDD* Ileak=2*2.5*1μΑ*10VT/S Pleakage=250pW

Αντικαθιστώντας τις τιμές αυτές στην σχέση (1), βρίσκουμε την ζητούμενη τιμή για το d που είναι:

d*3.4μW=(1-d)*250pW d=7.35*10-5 .